2026年知行楼117室蜂巢帘、布帘采购及安装项目

市场报价表

| 序号 | 项目 名称 | 采购及安装内容 | 数量 | 核心规格参数 | 单价（元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 知行楼 117 室 蜂巢帘、 布帘采购 及安装 | 蜂巢帘定制及安装 |  | 高精密聚酯纤维，38mm 蜂窝结构，克重≥260g/㎡，遮光率≥95%，色牢度≥4 级，防霉抗菌防静电；配套加厚铝合金轨道（壁厚≥1.2mm），手动 / 电动可选，电动款配 24V 直流静音管状电机（额定扭矩≥1.5N・m，运行噪音≤45dB） |  |  | 含测量、设计、加工、运输等费用 |
| 2 |  | 遮光帘定制及安装 |  | 高精密聚酯纤维，克重≥280g/㎡，遮光率≥95%，色牢度日晒≥4 级 / 摩擦≥3-4 级，E0 级环保，符合 GB 18587-2017 标准 |  |  | 含测量、设计、加工、运输等费用 |
| 3 |  | 纱帘定制及安装 |  | 高透聚酯纤维纱网，透光率≤30%，抗勾丝、易清洁，防霉抗菌防静电 |  |  | 含测量、设计、加工、运输等费用 |
| 4 |  | 轨道及配件（含安装） |  | 加厚铝合金轨道（壁厚≥1.2mm），单轨 / 双轨按实际需求，静音滑轮每米≥4 个，支架间距≤60cm，含全套配套配件 |  |  | 配件材质与轨道匹配，承重性强 |
| 5 |  | 安装调试及现场清理 |  | 裁剪精准，针脚密度≥12 针 / 3cm，帘身宽度比轨道宽 1.8-2.2 倍，尺寸误差≤±2cm，轨道水平度误差≤2mm / 米 |  |  | 安装牢固平整，不破坏原有墙面及结构 |
| 6 |  | 售后维保服务 |  | 整体质保≥3 年，电机质保≥5 年，72 小时内售后响应 |  |  | 含质保期内免费维修、更换服务 |
| 7 |  | 其他（按需增补） |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：①栏数不够请自行增加；②供应商必须写清每项名称、单位、数量、单价及总价，必须提供尽可能详细介绍；③应以人民币报价，单位为元，精确到小数点后两位；④供应商报价附对应规格的货物，否则报价无效；⑤货物为全新未使用的；⑥本项目采用最低评标价法进行比选，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出总报价最低的服务商作为成交服务商。

供应商名称：（加盖公章）

法定代表人或委托代理人签字：

联系电话：

签署日期：2026年4月1日